| Priloga 7/3. TEHNIČNA SPECIFIKACIJA, sklop 3: DELOVNO VOZILO KATEGORIJE N1- LPP. |
| --- |
|  |  | Znamka vozila: |  |  |  | [ oznaka ] |  |
|  |  | Tip vozila: |  |  |  | [ oznaka ] |  |
|  |  | Izvedenka: |  |  |  | [ oznaka ] |  |
| ŠT. |  | TEHNIČNA ZAHTEVA NAROČNIKA |  |  | Ponudba | Minimalna zahteva |  |
|  |  | Tovarniško novo delovno vozilo za intervencijske mehanike na terenu: |  |  |  |  |  |
|  |  | Kategorija in registracija: |  |  |  | N1 |  |
|  |  | S homologacijo za vožnjo po javni cesti: |  |  | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | OSNOVNE DIMENZIJE VOZILA |  |  |  |  |  |
|  |  | Najdaljša dolžina vozila: [mm] |  |  |  | 6.000 mm |  |
|  |  | Največja širina vozila z ogledali: [mm] |  |  |  | 2500 mm |  |
|  |  | Najvišja višina: [mm] |  |  |  | 2.600 mm |  |
|  |  | Notranja višina v tovornem prostoru: [mm] |  |  |  | 1850 mm |  |
|  |  | Največja dovoljena masa: [kg] |  |  |  | 3500 kg |  |
|  |  | Dolžina tovornega prostora: (= razdalja od pregradne stene do zadnjih vrat): [mm] |  |  |  | 3.200 mm |  |
|  |  | Širina tovornega prostora (= razdalja med vertikalnimi stranskimi stenami): [mm] |  |  |  | 1.730 mm |  |
|  |  | Koristna nosilnost vozila: [kg] |  |  |  | 990 kg |  |
|  |  | Barva vozila: bela; v barvi vozila mora biti pobarvana tudi streha vozila |  |  | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Stopnica zadaj čez celotno širino |  |  | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | MOTOR IN MENJALNIK |  |  |  |  |  |
|  |  | Dizelsko gorivo: |  |  | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Moč motorja: [kW] |  |  |  | 130 kW |  |
|  |  | Navor motorja: [Nm] |  |  |  | 400 Nm |  |
|  |  | Prostornina motorja [cm3] |  |  |  | 1900 cm3 |  |
|  |  | Sestava izpušnih plinov: |  |  |  | EU6 |  |
|  |  | Menjalnik: avtomatski |  |  | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Zavore: kolutne na vseh kolesih |  |  | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | ABS, ESP, BAS |  |  | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Uravnavanje hitrosti: Tempomat |  |  | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Vožnja pri sunkih vetra s strani: vozilo mora biti opremljeno s sistemom, ki reagira na udarce bočnega vetra in vozilo drži v pravi smeri |  |  | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Speljevanje na klancu: Opremljeno s sistemom za pomoč pri speljevanju na klancu, ki zadrži vozilo da ne zdrsne nazaj. |  |  | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Vrata: 5 vrat (dvoje vrat spredaj za voznika in sovoznika, na desni strani so 1 drsna vrata za vstop v tovorni prostor z najmanj 1.250 mm, nakladalne širine in dvokrilna vrata zadaj) |  |  | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Stranska drsna vrata: brez zasteklitve |  |  | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Dvokrilna vrata zadaj: brez zasteklitve |  |  | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Predelna stena: med potniškim in tovornim prostorom mora biti vgrajena, homologirana, visoka izvedba, predelna stena s predalom nad kabino v tovornem prostoru. |  |  | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | ELEKTRIČNI SISTEM |  |  |  |  |  |
|  |  | Električni pomik stekel: v voznikovih in sovoznikovih vratih morajo biti električno pomična stekla |  |  | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Pomoč pri parkiranju: akustični parkirni senzorji spredaj in zadaj, ter kamera za vzvratno vožnjo, vse tovarniško vgrajeno |  |  | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Zvočni opozorilni signal pri vzvratni vožnji z možnostjo utišanja: |  |  | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Ogledala: zunanji vzvratni ogledali morata biti električno nastavljivi in ogrevani |  |  | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Ogrevanje in hlajenje vozniške kabine: dodatno vgrajen vodni grelec |  |  | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Zaklepanje vozila: centralno zaklepanje s pomočjo daljinskega upravljalnika. Priložiti 2 ključa na daljinsko centralno zaklepanje |  |  | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Elektronska blokada motorja: vozilo mora biti opremljeno z elektronsko blokado motorja proti kraji vozila. |  |  | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Antena: za radio DAB+, GPS in GSM/3G/4G |  |  | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Baterija: (dodatni akumulator AGM) z ločenim relejem in nadzorom akumulatorja |  |  | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | SVETILA IN LUČI |  |  |  |  |  |
|  |  | Dnevne luči LED: LED žarometi spredaj, zadaj običajne luči, samodejno upravljanje dolgih luči |  |  | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Vklop luči in brisalcev: Samodejni brisalci s senzorjem za dež in samodejni vklop dnevnih luči |  |  | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Notranja razsvetljava z LED svetili: |  |  | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Markirne luči: vozilo mora biti opremljeno s stranskimi markirnimi lučmi |  |  | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Priprava za rotacijske označevalne lučke |  |  | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Meglenke vključno z lučjo za vožnjo v ovinkih |  |  | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Voznikov sedež: vzmeten, v komfortni izvedbi, z vsaj desnim naslonom za roko, nastavljivim kotom sedalnega dela, ter nastavljivo oporo hrbtenice, naslon za roko na obeh straneh |  |  | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Dvosedežna klop: desno od voznikovega sedeža mora biti dvosedežna klop, s funkcijo mizice |  |  | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Naslonjala za glavo: vsi sedeži morajo biti opremljeni z oblazinjenimi naslonjali za glavo |  |  | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Varnostna blazina: vozilo mora biti opremljeno z zračno blazino za voznika in sovoznika |  |  | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Varnostni pasovi: na vseh sedežih morajo biti avtomatski varnostni pasovi s tritočkovnim vpetjem |  |  | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Radijski sprejemnik: v vozniški kabini mora biti radijski FM/AM - DAB+ sprejemnik z USB priključkom in Bluetooth povezavo za mobilne telefone in 2 zvočnika, moči najmanj 10 W/4 Ohm |  |  | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Odlagalne police: v vozniški kabini morajo biti nad voznikom (nad vetrobranskim steklom) odlagalni polici, z vsaj dvema 2-DIN predaloma. Do enega DIN predala mora biti pripravljeno za namestitev digitalnega mobilnega radijskega sistema Motorola (vgradnjo izvede naročnik). Zagotovljeno mora biti napajanje v predel, kjer bo naročnik vgradil radiovezo: - sponka 30 (10 A varovalka), - sponka 15 (10 A varovalka), - sponka 31 Na strehi avtobusa, na levi strani nad voznikom mora biti montirana VHF antena, sestavljena iz nosilca, sevalca in antenskega konektorja (amphenol BNC). Antena mora biti uglašena na frekvenco 170 MHz. Kabel antene mora biti napeljan do lokacije, kjer bo naročnik vgradil radiovezo. |  |  | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Sistem sledenja: v vozilu mora biti pripravljeno za namestitev sistema za avtomatsko lokacijo vozila (vgradnjo izvede naročnik). Zagotovljeno mora biti napajanje v predelu pod armaturo ploščo: - sponka 30 (10 A varovalka), - sponka 15 (10 A varovalka), - sponka 31 Od strešne antene do prostora, kjer bo nameščena AVL enota, po možnosti desno od voznika pod armaturno ploščo, morata biti napeljana kabla s sledečimi konektorji: Konektor GSM: SMA (M) 90 deg Konektor GPS: SMA (M) |  |  | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Talne obloge: v voznikovi kabini na tleh so trpežne gumijaste obloge |  |  | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Tovorni prostor: pod tovornega prostora naj bo izdelan iz najmanj 10 mm debele vodoodporne vezane plošče, ki je obojestransko zaščitena z laminatom iz umetne mase (kot npr. mreža T-FIX). Stranske stene v tovornem prostoru naj bodo zaščitene z leseno oblogo, katere bodo lahko preprečevale tovoru poškodbe na zunanjih kovinskih stenah. |  |  | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Razsvetljava: v vozniški kabini in tovornem prostoru morajo biti ustrezna svetila za osvetlitev celotnega prostora. Močnejša osvetlitev za branje in pisanje – tudi močnejša baterija. |  |  | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Pnevmatike: z nizkim kotal. uporom, dimenzije 235/65 R16 C |  |  | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Rezervno kolo: normalnih dimenzij z originalno pnevmatiko |  |  | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Okrasni pokrovi na kolesih: |  |  | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Vzmetenje: močnejše in močnejši stabilizatorji |  |  | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Digitalno-virtualno armaturo |  |  | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Volan: večfunkcijski volan s tipkami za upravljanje radia, ter upravljanjem prostoročnega telefoniranja |  |  | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Orodje: v vozilu mora biti komplet orodja za menjavo koles in varnostni trikotnik. |  |  | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Garancija : vozilo mora imeti splošno garancijo 2 leti. |  |  | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Homologacija vozila: vozilo mora imeti ustrezno homologacijo; priložiti dokument CoC. |  |  | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Opisi s shemami, potrebnimi za pripravo vozila za vgradnjo sistemov bodo na voljo pri naročniku. |  |  | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | DOKUMENTACIJA OB PREDAJI: vsi dokumenti za registracijo (homologacija, račun, servisna knjižica, navodila za uporabo,...) |  |  | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | SERVISIRANJE IN ASISTENCA: |  |  |  |  |  |
|  |  | Vsaj 1 pooblaščeni servis na območju Mestne občine Ljubljana. |  |  | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Navedba pooblaščenih servisov: |  |  | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | 24-urna asistenca za vozilo |  |  | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | Nadomestno vozilo za čas popravila vozila |  |  | [ DA / NE ] | [DA] |  |
|  |  | ROK DOBAVE: |  |  |  |  |  |
|  |  | Rok dobave: največ 90 dni |  |  | dni | __ dni |  |

| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika) |
| --- | --- | --- |

Obvezna priloga:

- tehnična dokumentacija proizvajalca ponujenega vozila (opisi, kataloge, brošure, tehnični podatki)