|  | TEHNIČNA SPECIFIKACIJA - VKS-96/26 – SKLOP 2, postavka 1 | Priloga 5/2-1 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Povsod kjer je sklicevanje na določene specifikacije (tipe, znamke) velja »ali enakovredno«, vsi deli nadgradnje iz jekla morajo biti kvalitete vsaj 1.4301. Šasija in vsa oprema mora biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi RS oz. direktivami EU.

Ponujeno specialno vozilo za čiščenje in praznjenje greznic, MKČN in kanalizacije z opremo mora imeti sledeče karakteristike:

| Mere in teže – zahtevane karakteristike: |  |
| --- | --- |
| Širina z nadgradnjo: največ 2.550mm |  |
| Višina z nadgradnjo: največ 3.800mm |  |
| Dolžina z nadgradnjo brez roke: največ 8.000mm |  |
| Dolžina med prvo in drugo osjo: največ 3.900mm |  |
| Tehnična nosilnost prve osi: najmanj 7.500kg |  |
| Tehnična nosilnost pogonske osi: najmanj 12.000kg |  |
| Skupna tehnična teža: min. 18.000kg |  |
| Motorni del: |  |
| Vrsta motorja – nizko emisivni Euro 6E |  |
| Protihrupna zaščita v skladu z predpisi UN/ECE-R 51.03 |  |
| Moč motorja – najmanj 230 kW |  |
| Prostornina motorja najmanj 7.000 cm3 |  |
| Navor najmanj 1.200 Nm |  |
| Elektronsko upravljanje motorja |  |
| Elektronski omejevalnik hitrosti pri 90 km/h |  |
| Vse režimski regulator |  |
| Rezervoarja za gorivo kapacitete najmanj 200 l |  |
| Ustrezen izvod moči za trajno delovanje nadgradnje |  |
| Menjalnik: |  |
| Avtomatski menjalnik s hidravličnim pretvornikom navora brez sklopke |  |
| Prestavno razmerje prilagojeno pretežno mestni vožnji |  |
| Diferencial: |  |
| Zapora diferenciala na pogonski osi |  |
| Prikaz osne obremenitve za pnevmatsko vzmetene preme |  |

| Zavorni sistem: |  |
| --- | --- |
| Zračni, dvokrožni sistem, samodejna nastavitev na vseh oseh |  |
| Opozorilni signal pri padcu tlaka v zavornem sistemu |  |
| Kolutne zavore na vseh oseh |  |
| ABS sistem |  |
| Sistem proti zdrsavanju koles pri speljevanju ASR |  |
| Pomoč pri speljevanju v klanec |  |
| Dvostopenjska ojačana motorna zavora z močjo zaviranja najmanj 180 kW |  |
| Krmilni mehanizem: |  |
| Hidravlični volan nastavljiv po višini in nagibu |  |
| Elektronsko reguliran krmilni sistem, ki omogoča komfortno upravljanje volana |  |
| Kolesa in vzmetenje: |  |
| Pnevmatike z M+S profilom na pogonski osi |  |
| Parabolično vzmetenje spredaj in zračno zadaj |  |
| Stabilizator na vseh oseh |  |
| Blatniki z lovilci nečistoč spredaj in zadaj |  |
| Električne naprave: |  |
| Baterije 2 x 12 V / najmanj 180 Ah |  |
| Generator najmanj 120 A / 28 V |  |
| Električno glavno stikalo za izklop baterije |  |
| Kabina: |  |
| Kompaktna prekucna dnevna kabina širine največ 2250 mm |  |
| Čim nižji vstop v kabino, oddaljenost tal kabine od vozne površine največ 1.400 mm |  |
| Ogrevana in električno nastavljiva vzvratna ogledala |  |
| Električni pomik stekel |  |
| Avtomatska klima naprava v kabini |  |
| Opozorilni utripajoči svetilki na strehi kabine, 2kos |  |
| Dnevne LED luči |  |
| Dve LED utripajoči svetilki v maski kabine |  |
| Meglenke |  |
| Loputa na strehi kabine |  |
| Zadnja stena kabine brez oken |  |
| Zračno vzmeten komfortni sedež voznika z naslonom za glavo, ogrevan, ergonomski, nastavljiv ledveni del |  |
| Sovoznikov sedež, dodatno sredinski sedež z varnostnim pasom |  |
| Senčnik nad vetrobranskim steklom z zunanje strani |  |
| Tahograf za dva voznika |  |
| Števec delovnih ur vozila |  |
| Opozorilni signal za vzvratno vožnjo |  |
| Računalniški prikazovalnik podatkov – DISPLAY v slovenskem jeziku |  |
| Daljinsko centralno zaklepanje |  |
| Radijski sprejemnik z USB priključkom in bluetooth povezavo za prostoročno telefoniranje |  |
| Barva bela, branik in stopnice v modri barvi RAL 5017 |  |
| Okvir šasije: |  |
| Stranska bočna zaščita |  |
| Podložna zagozda 2 kos |  |
| Jeklen sprednji branik |  |
| Zadnji odbojnik |  |
| Zahtevana obvezna oprema: |  |
| Oprema v skladu z cestno prometnimi predpisi |  |
| Sedežne prevleke za voznika in sovoznika |  |
| Obvezna oprema vozila (gasilni aparat, varnostni trikotnik, komplet prve pomoči, baterijska svetilka s polnilcem, opozorilna svetilka, odsevni jopič) |  |
| Osnovno orodje in ustrezna dvigalka |  |
| Gasilni aparat, snežne verige, varnostni trikotnik, komplet prve pomoči, baterijska svetilka s polnilcem, opozorilna svetilka, odsevni jopič |  |
| ZAHTEVE ZA NADGRADNJO: |  |
| Osnovne zahteve: |  |
| Kombinirana oprema, ki omogoča sesanje in transport katere koli vrste ne nevarnih odpadkov v tekočem in blatnem stanju. Omogočati mora praznjenje greznic, hidrodinamično čiščenje cevi, kanalov, kanalov za odvodnjavanje, itd. |  |
| Nadgradnja z vsebniki za blato in vodo mora biti konstruirana tako, da zagotavlja enakomerno porazdelitev obremenitev po oseh ves čas obratovanja od praznega do polno obremenjenega vozila. |  |
| Zahteve za cisterno za odpadno vodo: |  |
| Cilindrično izdelana cisterna je predeljena s fiksno steno |  |
| prostornina vsebnika za vodo najmanj 1500 l |  |
| prostornina vsebnika za blato najmanj 5000 l |  |
| volumen najmanj 7000 l |  |
| Cilindrično ukrivljena, v celoti izdelana iz inox jekla AISI 304 debeline min 5 mm, površina krožkano, z vzdolžnimi vari po postopku s plazmo, vpeta zadaj na šasijo in možnostjo kipanja s pomočjo hidravličnega cilindra ter z regulatorjem kota kipanja, opremljenega s krmiljenim varnostnim ventilom, ki preprečuje spust zaradi same teže v primeru okvare na hidravličnem sistemu |  |
| Zadaj zaprta s pokrovom |  |
| Zadnja vrata debeline min 6mm in dno cisterne izdelana iz inoks jekla AISI 304 |  |
| varjenje cisterne je izvedeno skladno s standardom ISO 3834-2:2021 |  |
| Sistem šob za spiranje vsebnika za blato |  |
| Za pravilno porazdelitev obremenitev mora imeti vsebnik na zunanji strani ojačitvene obroče izdelane iz enega kosa |  |
| Pnevmatski zaklep za pritrditev šasije med transportom |  |
| Hidravlično odpiranje in zapiranje zadnjega pokrova s pomočjo najmanj dveh hidravličnih cilindrov |  |
| V primeru okvare hidravličnega sistema morajo hidravlični cilindri onemogočiti zapiranje pokrova |  |
| BYPASS za vračanje vode pri prekinitvi delovanja pranja |  |
| Zaklep zadnjega pokrova avtomatično s pomočjo 4 hidravličnih zatičev |  |
| Samočistilni ciklon za odpadne vode iz inoxa |  |
| Indikator za nivo blatnih vod na zadnjem pokrovu z plovcem in zunanjim kazalcem ter stopenjskim prikazom polnosti |  |
| Avtomatska priprava za ustavitev sesanja proti preveč polni cisterni s kroglo iz inoxa, ki zaustavi sesanje |  |
| Ventil za sesanje DN100 s pnevmatskim uravnavanjem na zadnjih vratih |  |
| Ventil za izpust DN150 s pnevmatskim uravnavanjem na zadnjih vratih |  |
| 1 kom reducirni kos iz dimenzije DN150 na dimenzijo DN100 |  |
| Zmogljiv ciklon za odpadne vode. CIKLON ustrezne velikosti, izdelan iz nerjavnega jekla AISI 304, površina krožkano, ki se nahaja med cisterno in sesalno črpalko, dimenzioniran tako, da zaustavi tok sesanega zraka iz cisterne ter polovi tekoče in blatne nečistoče. Čiščenje ciklona pod visokim tlakom |  |

| Zahteve za sistem za sesanje: |  |  |
| --- | --- | --- |
| SESALNA VAKUUMSKA ČRPALKA kompresorski tip na tri lopute: |  |  |
| pretok min: 1.900 m3/h |  |  |
| vakuum min: 95% |  |  |
| nepovratni ventil |  |  |
| Hlajenje črpalke z zrakom |  |  |
| Usmerjevalnik pretoka, sistem cevi in ventilov za usmerjanje pretoka za doseganje vakuuma ali nadtlaka, to je kompresije/dekompresije v cisterni, uravnavan pnevmatsko |  |  |
| Pnevmatsko uravnotežena sklopka z nizkim nivojem hrupa za vklop-izklop sesalne črpalke |  |  |
| Ciklonski odcejevalnik velikega volumna, optimiran tako, da zaustavlja pretok sesanega zraka iz cisterne in zadrži tekoče in blatne nečistoče. zračni filter, ki se nahaja v ciklonu, iz inox pločevine, ki zadrži suhe delce majhne velikosti |  |  |
| Varnostna naprava, ki intervenira avtomatično v sistemu sesanja tako, da poveča hlajenje sesalne črpalke in s tem prepreči njeno zaustavitev, če bi se segrela na maksimalno temperaturo |  |  |
| Črpalka gnana preko mehanskih prenosov (jermenov) |  |  |
| Pogon črpalke neposredno iz odgona motorja vozila z odvzemom celotne moči motorja preko kardanske gredi s pogonsko jermenico za klinasti jermen |  |  |
| Črpalka se nahaja na ločenem nosilnem okvirju za kabino vozila, nad šasijo vozila |  |  |
| Možnost vklopa in izklopa črpalk med delujočim motorjem vozila |  |  |
| Sesalni kolut izdelan iz inoxa, montiran na nosilni koncentrični roki, ki se premika skupaj s kolutom, prirejen za praznjenje greznic, sesanje usedlin iz kanalizacije. omejitev vrtenja 270° |  |  |
| Dvig roke min 20° |  |  |
| Podaljšanje teleskopske roke od središča koluta do min 4200 mm |  |  |
| Elektrohidravlične komande za uravnavanje koluta s sesalno cevjo |  |  |
| Min 30m gibljive sesalne cevi premera cevi ø100mm in prehodom za praznjenje v cisterno |  |  |
| Dodatni senzor vgrajen v predelu za »parkiranje« roke, ki daje vidni signal (dioda) v kabini, kateri javlja, če je roka pravilno postavljena v osnovni položaj |  |  |
| Visokotlačni sistem: |  |  |
| Rezervoar za čisto vodo iz ( nerjavečega ) jekla AISI 304 v prednjem delu cilindrične cisterne ( pred fiksno steno) min 1.500 litrov |  |  |
| Vodna črpalka: |  |  |
| Pretok min 168 l /min Tlak 200 bar |  |  |
| Števec delovnih ur |  |  |
| Senzor za minimalen nivo vode, ki avtomatično blokira delovanje visokotlačne črpalk |  |  |
| Indikator nivoja za čisto vodo |  |  |
| Črpalka na ločenem nosilnem okvirju za kabino vozila nad šasijo vozila |  |  |
| Filter na sesalnem delu iz rezervoarjev čiste vode |  |  |
| Pnevmatska uravnotežena sklopka, z nizkim nivojem hrupa za vklop-izklop črpalke |  |  |
| Ventil za uravnavanje pritiska vode uravnavan pnevmatsko. S pomočjo potenciometrov, ki uravnavajo pretvornik pritiska, dosežemo natančno nastavitev želenega pritiska vode |  |  |
| Alarm za javljanje minimalnega nivoja vode, avtomatska priprava ki zaustavi črpalko pri nizkem nivoju vode in optičnim alarmom. Zagotavlja stalno napajanje vode na črpalko in opozori na potrebo po polnitvi. |  |  |
| Mali visokotlačni navijalni kolut – manjši hidravlični stranki navijalni boben: |  |  |
| Mali navijalni kolut za visokotlačno čiščenje in pranje hišnih instalacij in kanalizacije, jaškov, greznic |  |  |
| Kolut na vrtljivem nosilcu, iz inox (nerjavečega) jekla AISI 304 |  |  |
| Kolut vpet v nosilni okvir in vrtljiv v ležišču |  |  |
| Na zadnjem desnem delu cisterne |  |  |
| Hidravlično uravnavano navijanje/razvijanje cevi z vodilom za cev |  |  |
| Priklop cevi z vrtljivim zglobom |  |  |
| Ročna pralna pištola |  |  |
| Skupaj s 80 m armirane visokotlačne cevi premera 1/2” |  |  |
| Vgrajeno na stabilne nosilce, vodotesno |  |  |
| Notranja LED osvetlitev omaric |  |  |
| Pnevmatski sistem: |  |  |
| Pnevmatski sistem za nadgradnjo s koriščenjem zraka iz rezervoarjev nosilnega vozila, skupaj z varnostnim ventilom za minimalen pritisk; ta ventil onemogoča praznjenje rezervoarjev za zrak na vozilu v primeru puščanja na nadgradnji. Sistem je opremljen še s filtrom za izločanje kondenza, napravo za mazanje, regulatorjem pritiska ter manometrom. |  |  |
| Hidravlični sistem: |  |  |
| Hidravlični sistem za delovanje nadgradnje je sestavljen iz: |  |  |
| hidravlične črpalke |  |  |
| rezervoarja ustrezne velikosti z prikazovanjem nivojem, oljnega filtra, oddušnika in polnilnega pokrovčka |  |  |
| manometer za prikaz pritiska olja v sistemu |  |  |
| Komande in instrumenti: |  |  |
| Za zagotavljanje večje varnosti in preglednosti pri delu je naprava opremljena z daljinskim radijskim upravljalnikom za upravljanje vseh funkcij nadgradnje in dodatno baterijo |  |  |
| Zadaj ob strani vozila je nameščena vodotesna ukazna omarica iz nerjavečega jekla inox z vsemi ukaznimi funkcijami |  |  |
| Nameščena programska oprema PLC, ki nadzoruje in upravlja vse funkcije dela nadgradnje |  |  |
| V primeru daljinskega ali ročnega vklopa druge črpalke za istočasno delovanje dveh črpalk, program avtomatsko zniža vrtljaje motorja na nižji režim, da se lahko druga črpalka neobremenjeno vključi. Število vrtljajev motorja se nato avtomatsko poveča na delovni režim za delo obeh črpalke |  |  |
| Nadzor temperature vakuumske črpalke |  |  |
| Varnostni sistem ob najnižjem stanju vode v rezervoarjih in vodni črpalki |  |  |
| Ostale zahteve: |  |  |
| Zaprti predali na obeh straneh vsebnika, izdelanimi iz inox jekla, za hranjenje cevi in orodja, s stranicami iz inox jekla, ki se odpirajo od spodaj navzgor, navarjeni levo in desno, levi v celotni dolžini za hranjenje cevi, desni predal vodotesen po standardu ip 65 in predeljen na dva dela ter s plinskimi nosilci za odprtje stranice |  |  |
| Rezervoar za hidravlično olje v Inox izvedbi |  |  |
| V manjšem predalu so nastavki za pritrditev šob zaradi preglednosti |  |  |
| Zadnja drsna plošča iz inox jekla za praznjenje cisterne |  |  |
| Omogočeno kombinirano - istočasno delovanje vakuumske in visokotlačne črpalke |  |  |
| Odgon za pogon hidravličnega sistema neodvisen od delovanja sesalne in visokotlačne črpalke |  |  |
| Bočne zaščite levo in desno med kabino in cisterno, ki zapirajo predel črpalke z vrati iz inox jekla |  |  |
| Rotacijska luč (2 kos. na sprednjem in zadnjem delu cisterne), pod najvišjo točko nadgradnje |  |  |
| Delovna luč za osvetlitev bočne okolice na levi in desni strani |  |  |
| Mobilna delovna luč s kablom min 15m |  |  |
| Zaščita proti bočnemu naletu |  |  |
| Primež |  |  |
| Stožci in nosilec za stožce |  |  |
| Kramp in nosilec za kramp |  |  |
| Lopata in nosilec za lopato |  |  |
| Minimum 3 cevi ø100mm s spojkami, dolžine 3m |  |  |
| 1 kom sesalna cev iz jekla premera ø100mm, dolžine 1,5m s spojko |  |  |
| Ključ za hidrant in 2 ključa za gasilske spojke na sesalnih ceveh |  |  |
| 5 m cevi za polnjenje vodne komore iz hidranta s C-sklopko |  |  |
| 3 kos gasilskih cevi dolžine 15 m s C-sklopko |  |  |
| 2 kos 1” standardna šoba |  |  |
| 2 kos ½” standardna šoba |  |  |
| 1kos ½” Prebijalna šoba |  |  |
| ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA: |  |  |

| Ponudnik bo dolžan predati kupcu naslednjo dokumentacijo. Vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku. |  |
| --- | --- |
| Tehnična dokumentacija ob predaji ponudbe : |  |
| - dokumentacija z vsemi tehničnimi podatki, vključno s potrebnimi risbami, načrti in slikami iz katerih je razvidno, da vozilo ustreza zahtevam za šasijo in nadgradnjo |  |
| Ostala dokumentacija ob primopredaji vozila: |  |
| - dva računa z vsemi podatki, potrebnimi za registracijo |  |
| - homologacijski dokument (izjava o skladnosti, da vozilo kot celota ustreza predpisom v RS) |  |
| - potrdilo oz. poročilo o periodičnem pregledu in preskusu delovne opreme kot celote, s strani za to pooblaščenega podjetja |  |
| - Oznaka CE v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev |  |
| - Izjava o skladnosti v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev |  |
| - Navodila za uporabo, vzdrževanje in preizkušanje v skladu z Odredbo o varnosti strojev s Pravilnikom o varnosti strojev |  |
| - katalog nadomestnih delov za vozilo in nadgradnjo v elektronski obliki |  |
| - dokumentacija za servisiranje in vzdrževanje strojev z navodili za mehanske sklope, električnimi načrti in hidravličnimi načrti za navedeni sklop v elektronski obliki (tehnična dokumentacija za vzdrževanje in servisiranje stroja z vsemi električnimi in hidravličnimi shemami), |  |
| - pisno potrdilo o usposabljanju upravljavcev naročnika |  |

| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika) |
| --- | --- | --- |

Obvezne priloge:

- tehnična dokumentacija vozila z vsemi tehničnimi podatki, vključno s potrebnimi risbami in slikami, iz katerih je razvidno, da vozilo ustreza zahtevam,

- tehnično dokumentacijo na lastnih obrazcih o ponujenem tipu nadgradnje,

- dokazilo za usposobljenost in opremljenost navedenega servisa za servisiranje ponujenih vozil

|  | TEHNIČNA SPECIFIKACIJA - VKS-96/26 – SKLOP 2, postavka 1 | Priloga 5/2-2 |  |
| --- | --- | --- | --- |

ZAHTEVE NAROČNIKA GLEDE TEHNIČNIH LASTNOSTI SPECIALNEGA VOZILA ZA ČIŠČENJE IN PRAZNJENJE GREZNIC, MKČN in KANALIZACIJE ter S SISTEMOM ZA PREČIŠČEVANJE VODE:

Povsod kjer je sklicevanje na določene specifikacije (tipe, znamke) velja »ali enakovredno«, vsi deli nadgradnje iz jekla morajo biti kvalitete vsaj 1.4301. Šasija in vsa oprema mora biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi RS oz. direktivami EU.

Ponujeno specialno vozilo za čiščenje in praznjenje greznic, MKČN in kanalizacije z opremo mora imeti sledeče karakteristike:

| Mere in teže – zahtevane karakteristike: |  |
| --- | --- |
| Širina z nadgradnjo največ 2.550mm |  |
| Višina z nadgradnjo največ 4.100mm |  |
| Dolžina z nadgradnjo brez roke največ 10.000mm |  |
| Dolžina med prvo in drugo osjo največ 4.200mm |  |
| Tehnična nosilnost prve osi najmanj 9.000kg |  |
| Tehnična nosilnost pogonske osi največ 13.000kg |  |
| Tehnična nosilnost zatečne osi najmanj 9.000kg |  |
| Skupna tehnična teža najmanj 28.000kg |  |
| Motorni del: |  |
| Vrsta motorja – nizko emisivni Euro 6E |  |
| Protihrupna zaščita v skladu z predpisi UN/ECE-R 51.03 |  |
| Moč motorja – najmanj 350 kW |  |
| Prostornina motorja najmanj 12.000 cm3 |  |
| Navor najmanj 2.400 Nm |  |
| Elektronsko upravljanje motorja |  |
| Elektronski omejevalnik hitrosti pri 90 km/h |  |
| Vse režimski regulator |  |
| Rezervoarja za gorivo iz aluminija kapacitete najmanj 300 l |  |
| Menjalnik: |  |
| Avtomatski ali avtomatizirani menjalnik, najmanj 12 stopenjski |  |
| Ustrezen izvod moči za trajno nadgradnje za visokotlačno pranje in črpanje usedlin |  |
| Prestavno razmerje prilagojeno pretežno mestni vožnji |  |
| Diferencial: |  |
| Zapora diferenciala na pogonski osi |  |
| Zračni, dvokrožni sistem, samodejna nastavitev na vseh oseh |  |
| Opozorilni signal pri padcu tlaka v zavornem sistemu |  |
| Kolutne zavore na vseh oseh |  |
| ABS sistem |  |
| Sistem proti zdrsavanju koles pri speljevanju ASR |  |
| Sistem proti prevrnitvi vozila ESP |  |
| Avtomatska zavora za pomoč pri speljevanju v klanec |  |
| Dodatna pomožna zavora z močjo zaviranja najmanj 300 kW |  |
| Krmilni mehanizem: |  |
| Hidravlični volan nastavljiv po višini in nagibu |  |
| Elektronsko reguliran krmilni sistem, ki omogoča komfortno upravljanje volana |  |
| Kolesa in vzmetenje: |  |
| Pnevmatike z M+S profilom na pogonski osi |  |
| Rezervna pnevmatika |  |
| Parabolično vzmetenje spredaj in zračno zadaj |  |
| Hidravlično krmiljena zatečna os z enojnimi kolesi nosilnosti najmanj 9.000 kg |  |
| Stabilizator na vseh oseh |  |
| Blatniki z lovilci nečistoč spredaj in zadaj |  |
| Električne naprave: |  |
| Baterije 2 x 12 V / najmanj 180 Ah |  |
| Generator najmanj 120 A / 28 V |  |
| Električno glavno stikalo za izklop baterije |  |
| LED dnevne in bočne luči |  |
| Kabina: |  |
| Kompaktna prekucna kabina, najmanj 400 mm prostora za odlaganje med sedeži in zadnjo steno kabine |  |
| Širina kabine največ 2250 mm |  |
| Komfortno pnevmatsko vzmetena kabina |  |
| Ogrevana in električno nastavljiva vzvratna ogledala |  |
| Asistenčni sistem zaznave mrtvega kota pri zavijanju desno (bočni radar) |  |
| Električni pomik stekel |  |
| Avtomatska klimatska naprava v kabini |  |
| 2 kos rotacijska LED luč na kabini |  |
| Dnevne LED luči |  |
| Dve LED bliskavici v maski kabine |  |
| Meglenke |  |
| Loputa na strehi kabine |  |
| Zadnja stena kabine brez oken |  |
| Zračno vzmeten komfortni sedež voznika z naslonom za glavo, ogrevan, ergonomski, nastavljiv ledveni del |  |
| Sovoznikov sedež, dodatno sredinski sedež z varnostnim pasom |  |
| Senčnik nad vetrobranskim steklom z zunanje strani |  |
| Tahograf za dva voznika |  |
| Števec delovnih ur vozila |  |
| Prikaz obremenitev osi vozila na prikazovalniku vozila |  |
| Opozorilni signal za vzvratno vožnjo |  |
| Računalniški prikazovalnik podatkov – DISPLAY v slovenskem jeziku |  |
| Daljinsko centralno zaklepanje |  |
| Dvigalka in pripadajoče orodje |  |
| Radijski sprejemnik z najmanj 12-palčnim prikazovalnikom z navigacijo in bluetooth povezavo za mobilni telefon |  |
| Barva bela RAL 9010, branik in stopnice v modri barvi RAL 5017 |  |
| Okvir šasije: |  |
| Stranska bočna zaščita |  |
| Podložna zagozda 2 kos |  |
| Jeklen sprednji branik |  |
| Zadnji odbojnik |  |
| Zahtevana obvezna oprema: |  |
| Oprema v skladu z cestno prometnimi predpisi |  |
| Sedežne prevleke za voznika in sovoznika |  |
| Obvezna oprema vozila (gasilni aparat, varnostni trikotnik, komplet prve pomoči, baterijska svetilka s polnilcem, opozorilna svetilka, odsevni jopič) |  |

| ZAHTEVE ZA NADGRADNJO: |  |
| --- | --- |
| Osnovne zahteve |  |
| Kombinirana oprema, ki omogoča sesanje in transport katere koli vrste ne nevarnih odpadkov v tekočem in blatnem stanju. Omogočati mora praznjenje greznic, hidrodinamično čiščenje cevi, kanalov, kanalov za odvodnjavanje, itd., preko pri čemer se uporablja voda, pridobljena iz sistema za recikliranje na vozilu. |  |
| Zahteve za cisterno za odpadno vodo |  |
| Izdelana v celoti iz inoxa kvalitete vsaj 1.4301 oz. AISI 304 (v nadalje velja za vse dele iz inoxa, da morajo biti najmanj te kvalitete) |  |
| Geometrijska prostornina za blato najmanj 7.500 l |  |
| Praznjenje vsebnika za blato z zvračanjem s pomočjo hidravličnega cilindra, opremljenega s krmiljenim varnostnim ventilom, ki prepričuje spust zaradi same teže v primeru okvare na hidravličnem sistemu |  |
| Sistem šob za spiranje vsebnika za blato |  |
| Za pravilno porazdelitev obremenitev mora imeti vsebnik na zunanji strani ojačitvene obroče izdelane iz enega kosa |  |
| Pnevmatski zaklep za pritrditev šasije med transportom. |  |
| Hidravlično odpiranje in zapiranje zadnjega pokrova s pomočjo najmanj dveh hidravličnih cilindrov |  |
| V primeru okvare hidravličnega sistema morajo hidravlični cilindri onemogočiti zapiranje pokrova |  |
| BYPASS za vračanje vode pri prekinitvi delovanja pranja |  |
| Zaklep zadnjega pokrova avtomatično s pomočjo 4 hidravličnih zatičev |  |
| Samočistilni ciklon za odpadne vode iz inoxa |  |
| Indikator za nivo blatnih vod na zadnjem pokrovu z plovcem in zunanjim kazalcem ter stopenjskim prikazom polnosti |  |
| Avtomatska priprava za ustavitev sesanja proti preveč polni cisterni s kroglo iz inoxa, ki zaustavi sesanje |  |
| Ventil za sesanje DN100 s pnevmatskim uravnavanjem na zadnjih vratih. Priključne spojke Perrot KVS-K |  |
| Ventil za izpust DN150 s pnevmatskim uravnavanjem na zadnjih vratih. Priključne spojke Perrot KVS-K |  |
| 1 kom reducirni kos iz dimenzije DN150 na dimenzijo DN100 |  |
| Zmogljiv ciklon za odpadne vode. CIKLON ustrezne velikosti, izdelan iz nerjavnega jekla AISI 304, površina krožkano, ki se nahaja med cisterno in sesalno črpalko, dimenzioniran tako, da zaustavi tok sesanega zraka iz cisterne ter polovi tekoče in blatne nečistoče. Čiščenje ciklona pod visokim tlakom. |  |
| Ciklon je opremljen s 4 stopenjskim varnostnim sistemom: |  |
| - 1 stopnja iz nerjavnega jekla AISI 304-mreža: za nečistoče večjih dimenzij, |  |
| - 2 stopnja iz nerjavnega jekla AISI 304-mreža: za nečistoče manjših dimenzij |  |
| - 3 stopnja krogla iz nerjavnega jekla AISI 304: avtomatska priprava za prepoln ciklon, ki zaustavi sesanje v poln ciklon, |  |
| - 4 stopnja električni senzor: avtomatično blokira sesalno črpalko ko pride do nekega varovalnega nivoja tekočega materiala v njegovi notranjosti. |  |
| Sistem za recikliranje sestavljen iz 5 stopenj |  |
| Sistem za recikliranje mora omogočati neprekinjeno delovanje z reciklirano vodo |  |
| Sistem za recikliranje mora prečistiti odpadno vodo do delcev maksimalne velikosti 100μm |  |
| Sistem za čiščenje celotnega sistema za recikliranje in cisterne za odpadno vodo |  |
| Zahteve za cisterno za reciklirano vodo: |  |
| Cisterna za reciklirano vodo izdelana iz »rezervoarja v obliki črke U« nameščen pod cisterno za odpadne vode |  |
| Cisterna mora biti razdeljena na 5 predelov in fiksirana na vmesni okvir |  |
| Revizijski jaški na vrhu cisterne na obeh straneh |  |
| Izdelana v celoti iz inoxa kvalitete vsaj 1.4301 |  |
| Skupna prostornina najmanj 5.500 l |  |
| Polnjenje preko cevne napeljave z gasilskim priključkom na desni strani vozila, opremljen s filtrom za vodo |  |
| Senzor za minimalni nivo vode, ki avtomatično blokira delovanje visokotlačne črpalke. |  |
| Priprava za prepoznavo preveč polnih tankov in oddušnik |  |
| Indikator nivoja vode |  |
| Zahteve za dodatno cisterno za čisto vodo: |  |
| Skupna prostornina najmanj 400 l |  |
| Nameščen znotraj cisterne za reciklirano vodo ločen od cisterne za reciklirano vodo |  |
| Indikator nivoja vode |  |
| Zahteve za sistem za sesanje: |  |
| SESALNA VAKUUMSKA ČRPALKA kompresorski tip na tri lopute: |  |
| - pretok najmanj 2.800 m3/h |  |
| - vakuum najmanj 95% |  |
| - nepovratni ventil |  |
| Hlajenje črpalke z zrakom |  |
| Usmerjevalnik pretoka, sistem cevi in ventilov za usmerjanje pretoka za doseganje vakuuma ali nadtlaka, to je kompresije/dekompresije v cisterni, uravnavan pnevmatsko |  |
| Pnevmatsko uravnotežena sklopka z nizkim nivojem hrupa za vklop-izklop sesalne črpalke |  |
| Varnostna naprava, ki intervenira avtomatično v sistemu sesanja tako, da poveča hlajenje sesalne črpalke in s tem prepreči njeno zaustavitev, če bi se segrela na maksimalno temperaturo. |  |
| Črpalka gnana preko mehanskih prenosov (jermenov) |  |
| Pogon črpalke neposredno iz odgona motorja vozila z odvzemom celotne moči motorja (NMV ali ekvivalent) preko kardanske gredi s pogonsko jermenico za klinasti jermen |  |
| Črpalka se nahaja na ločenem nosilnem okvirju za kabino vozila, nad šasijo vozila. Možnost vklopa in izklopa črpalk med delujočim motorjem vozila |  |
| Sesalni kolut izdelan iz inoxa, montiran na nosilni koncentrični roki, ki se premika skupaj s kolutom, prirejen za praznjenje greznic, sesanje usedlin iz kanalizacije. Omejitev vrtenja 270° |  |
| Dvig roke najmanj 20° |  |
| Podaljšanje teleskopske roke od središča koluta do najmanj 7000 mm |  |
| Elektrohidravlične komande za uravnavanje koluta s sesalno cevjo |  |
| Min 27m gibljive sesalne cevi premera cevi Ø110mm in prehodom za praznjenje v cisterno |  |
| Dodatni senzor vgrajen v predelu za »parkiranje« roke, ki daje vidni signal (dioda) v kabini, kateri javlja, če je roka pravilno postavljena v osnovni položaj |  |
| Dodaten kolut na zadnji, dvižni steni cisterne samo za prevoz dodatnih sesalnih cevi najmanj 20 m vključno s sesalnimi cevmi, ki ne sme v zaprtem položaju ovirati priključevanja cevi za praznjenje vozila |  |
| Zahteve za sistem za visoki tlak: |  |
| Glavna vodna črpalka, kvalitete URACA ali podobno, najmanjši pretok 340 l/min pri pritisku 200 bar |  |
| Alarm za javljanje minimalnega nivoja vode |  |
| Izpraznitev celotnega sistema za vodo s stisnjenim zrakom |  |
| Črpalka gnana preko mehanskih prenosov (jermenov) |  |
| Pogon črpalke neposredno iz odgona motorja vozila z odvzemom celotne moči motorja (NMV ali ekvivalent) preko kardanske gredi s pogonsko jermenico za klinasti jermen |  |
| Črpalka se nahaja na ločenem nosilnem okvirju za kabino vozila, nad šasijo vozila |  |
| Možnost vklopa in izklopa črpalk med delujočim motorjem vozila |  |
| Dodatna vodna črpalka minimalni pretok 30 l/min pri pritisku 100 bar namenjena spiranju izključno s čisto vodo iz malega ločenega rezervoarja za čisto vodo |  |
| Dodatna vodna črpalka hidravlično gnana |  |
| Veliki navijalni boben za visokotlačno cev: |  |
| Navijanje in razvijanje cevi hidravlično |  |
| Avtomatsko vodenje cevi |  |
| Regulator hitrosti navijanja |  |
| Ohišje iz inox jekla |  |
| Najmanj 200m termoplastične visokotlačne cevi premera 1'' |  |
| Nameščen na sprednjem delu vsebnika med voznikovo kabino in črpalkama |  |
| Mehanska zaščita navijalnega bobna montirana pred bobnom, izdelana iz inox jekla |  |
| Visokotlačna cev speljana skupaj s sesalno cevjo preko teleskopske roke |  |
| Sistem pnevmatskih cilindrov z dvojnim delovanjem, ki pritiskajo na cev in omogočajo enakomerno navijanje |  |
| Mali navijalni boben za visokotlačno cev: |  |
| Navijanje in razvijanje cevi hidravlično |  |
| Avtomatsko vodenje cevi |  |
| Ohišje iz inox jekla |  |
| Najmanj 80m termoplastične cevi premera 1/2'' |  |
| Nameščen na zadnjem delu vozila |  |
| Opremljen s pištolo za pranje |  |
| Dodatni mali navijalni boben za visokotlačno cev: |  |
| Najmanj 20m visokotlačne cevi |  |
| Opremljen s pištolo za pranje |  |
| Namenjen za spiranju s čisto vodo |  |
| Sistem proti zmrzovanju z gretjem vode: Zasnovan za zaščito proti zmrzovanju najbolj občutljivih komponent |  |
| Električno gretje komandne omarice |  |
| Gretje vode |  |
| Pnevmatski sistem za spihovanje vode iz cevi (že v osnovni ponudbi) |  |
| Neprekinjeno kroženje vode v glavni visokotlačni cevi (ne med delovanjem, med uporabo manjše visokotlačne cevi) |  |
| Neprekinjeno kroženje vode v manjši visokotlačni cevi (ne med delovanjem, med uporabo glavne visokotlačne cevi) |  |
| Neprekinjeno kroženje vode v visokotlačni črpalki |  |
| Neprekinjeno kroženje vode v visokotlačni črpalki, kolutu za glavno in kolutu za manjšo visokotlačno cev (ne med delovanjem) |  |
| Zahteve za komande in instrumente |  |
| Elektronsko uravnavanje tlaka in obratov motorja ter zaščita in nadzor delovanja nadgradnje ; CAN – BUS krmiljenje. |  |
| Glavna komandna plošča iz inox (nerjavečega) jekla AISI 304 in zaščito po standardu IP 65, minimalno: |  |
| - manometer za podtlak / nadtlak v cisterni (od -1 bar do + 5 bar) |  |
| - manometer tlaka vode |  |
| - svetlobni indikator pri polni cisterni za čisto vodo |  |
| - svetlobni indikator pri polni cisterni za odpadne vode |  |
| - svetlobni indikator pri preobremenitvi sesalne črpalke |  |
| - varnostno zaustavitveno stikalo 1/0 |  |
| Daljinski radio upravljalnik (joystick) opremljen z vsemi funkcijami za nemoteno delo |  |
| PLC z ekranom na zadnjem zunanjem desnem delu |  |
| - Sistem za nadzor enot, povezanih s kontrolami CAN-BUS in monitorjev vseh funkcij opreme. |  |
| - Barvni zaslon najmanj 7'' z ustrezno zaščito. |  |
| - Prikaz trenutnega stanja nadgradnje in aktivnih alarmov. |  |
| - Stanje števcev, povezanih z načrtovanim vzdrževanjem. - Snemanje dogodkov v črno skrinjico. Pri nepravilnostih in alarmih se mora dogodek zapisati v črno skrinjico. |  |
| - Merilnik poti za gibko cev za spiranje kanalov. Dolžina gibke cevi je prikazana kot števec naprej oz. vzvratni števec. Tipka reset za nastavitev števca na »0«. Skupna dolžina gibke cevi kot seštevek vseh vzvratnih števcev. |  |
| OSTALE ZAHTEVE |  |
| Zaprti predali na obeh straneh vsebnika, izdelanimi iz inox jekla, za hranjenje cevi in orodja, s stranicami iz inox jekla, ki se odpirajo od spodaj navzgor. Navarjeni levo in desno. Levi v celotni dolžini za hranjenje cevi. Desni predal vodotesen po standardu IP 65 in predeljen na dva dela ter s plinskimi nosilci za odprtje stranice. |  |
| V manjšem predalu so nastavki za pritrditev šob zaradi preglednosti |  |
| Zadnja drsna plošča iz inox jekla za praznjenje cisterne |  |
| Omogočeno kombinirano - istočasno delovanje vakuumske in visokotlačne črpalke |  |
| Odgon za pogon hidravličnega sistema neodvisen od delovanja sesalne in visokotlačne črpalke |  |
| Rezervoar za hidravlično olje v Inox izvedbi |  |
| Bočne zaščite levo in desno med kabino in cisterno, ki zapirajo predel črpalke z vrati iz inox jekla |  |
| Rotacijska luč (2 kos. na sprednjem in zadnjem delu cisterne), pod najvišjo točko nadgradnje |  |
| Mobilna delovna luč s kablom najmanj 15m |  |
| Delovna luč za osvetlitev bočne okolice na levi in desni strani , ter luč na nosilni teleskopski roki |  |
| Električni vitel na teleskopski roki, nosilnost min 200kg z zaščito pred preobremenitvijo. Pletenica najmanj 20m z varnostnim kavljem in utežjo ter krmiljenje preko radiokomande. |  |
| Pipa za umivanje rok |  |
| Pretočna črpalka najmanj 1100 l/min, montirana na zadnjem delu vozila |  |
| Zaščita proti bočnemu naletu |  |
| Pištola za pranje za cev ½’’ |  |
| Primež |  |
| Stožci in nosilec za stožce |  |
| Kramp in nosilec za kramp |  |
| Lopata in nosilec za lopato |  |
| Najmanj 3 kos cevi Ø100mm s spojkami, dolžine 3m |  |
| 1 kom sesalna cev iz inox jekla premera Ø100mm, dolžine 1,5m s spojko |  |
| Venturi naprava za sesanje DN100 |  |
| Ključ za hidrant in 2 ključa za gasilske spojke na sesalnih ceveh |  |
| 5 m cevi za polnjenje vodne komore iz hidranta s C-sklopko |  |
| 3 kos gasilskih cevi dolžine 15 m s C-sklopko |  |
| 2 kos 1” standardna šoba |  |
| 2 kos ½” standardna šoba |  |
| 1 kos 1” Šoba imenovana buldožer šoba (sanke) |  |
| ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA: |  |

| Ponudnik bo dolžan predati kupcu naslednjo dokumentacijo. Vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku. |  |
| --- | --- |
| Tehnična dokumentacija ob predaji ponudbe : |  |
| - dokumentacija z vsemi tehničnimi podatki, vključno s potrebnimi risbami, načrti in slikami iz katerih je razvidno, da vozilo ustreza zahtevam za šasijo in nadgradnjo |  |
| Ostala dokumentacija ob primopredaji vozila: |  |
| - dva računa z vsemi podatki, potrebnimi za registracijo |  |
| - homologacijski dokument (izjava o skladnosti, da vozilo kot celota ustreza predpisom v RS) |  |
| - potrdilo oz. poročilo o periodičnem pregledu in preskusu delovne opreme kot celote, s strani za to pooblaščenega podjetja |  |
| - Oznaka CE v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev |  |
| - Izjava o skladnosti v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev |  |
| - katalog nadomestnih delov za vozilo in nadgradnjo v elektronski obliki |  |
| - dokumentacija za servisiranje in vzdrževanje strojev z navodili za mehanske sklope, električnimi načrti in hidravličnimi načrti za navedeni sklop v elektronski obliki (tehnična dokumentacija za vzdrževanje in servisiranje stroja z vsemi električnimi in hidravličnimi shemami), |  |
| - pisno potrdilo o usposabljanju upravljavcev naročnika |  |

| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika) |
| --- | --- | --- |

Obvezne priloge:

- tehnična dokumentacija vozila z vsemi tehničnimi podatki, vključno s potrebnimi risbami in slikami, iz katerih je razvidno, da vozilo ustreza zahtevam,

- tehnično dokumentacijo na lastnih obrazcih o ponujenem tipu nadgradnje,

- dokazilo za usposobljenost in opremljenost navedenega servisa za servisiranje ponujenih vozil